__  _计算机  __学院  __  网络工程__专业  __ 2   班

学号_3219005307      _姓名__戴嘉欣__ 教师评定_______________

实验题目_ 基于Libero的数字逻辑设计仿真及验证实验_____

| 序号 | 实验内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 用EDA设计仿真基本门电路并烧录验证 用EDA设计仿真组合逻辑电路74HC148、74HC138并烧录验证 |  |
| 5 | 用EDA设计仿真组合逻辑电路74HC153、74HC85、74HC283、74HC4511并烧录验证 课件5-5-3EDA开发综合实例3 SmartDesign的使用 |  |
| 6 | 中华好声音表决电路 用EDA设计仿真时序逻辑电路74HC74、74HC112、74HC194并烧录验证 |  |
| 7 | 综合实验（至少做3道综合题），使用SmartDesign工具来设计 |  |
| 8 | 大考核：在规定时间内完成老师布置的题目并给老师现场检查 |  |

实验报告

基本门电路

一、实验目的

1、了解基于Verilog的基本门电路的设计及其验证。

2、熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

3、学习针对实际门电路芯片74HC00、74HC02、74HC04、74HC08、74HC32、74HC86进行VerilogHDL设计的方法。

4、熟悉实验箱的使用和程序下载（烧录）及测试的方法。

二、实验环境及仪器

1、Libero仿真软件。

2、数字逻辑与系统设计实验箱。

3、Actel A3P060 FPGA芯片及Flash Pro5烧录器。

三、实验内容

1、掌握Libero软件的使用方法。

2、进行针对74系列基本门电路的设计，并完成相应的仿真实验。

3、参考教材中相应章节的设计代码、测试平台代码（可自行编程），完成74HC00、74HC02、74HC04、74HC08、74HC32、74HC86相应的设计、综合及仿真。

4、提交针对74HC00、74HC02、74HC04、74HC08、74HC32、74HC86的综合结果，以及相应的仿真结果。

四、实验结果和数据处理

1、所有模块及测试平台代码清单

//74HC00代码-与非

module hc00(a,b,y);

input[4:1] a,b;

output[4:1] y;

reg[4:1] y;

always@(a,b)

y=~(a&b);

endmodule

//74HC00测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc00();

reg[4:1] pa,pb;

wire[4:1] y;

hc00 test74hc00(pa,pb,y);

initial

begin

pa=4'b0000;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

pa=4'b1111;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

end

endmodule

//74HC02代码-或非

module hc02(a,b,y);

input[4:1] a,b;

output[4:1] y;

reg[4:1] y;

always@(a,b)

y=~(a|b);

endmodule

//74HC02测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc02();

reg[4:1] pa,pb;

wire[4:1] y;

hc02 test74hc02(pa,pb,y);

initial

begin

pa=4'b0000;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

pa=4'b1111;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

end

endmodule

//74HC04代码-非

module hc04(a,y);

input[6:1] a;

output[6:1] y;

reg[6:1] y;

always@(a)

y=~a;

endmodule

//74HC04测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc04();

reg[6:1] pa;

wire[6:1] y;

hc04 test74hc04(pa,y);

initial

begin

pa=6'b000001;

#10 pa=pa<<1;//000010

#10 pa=pa<<1;//000100

#10 pa=pa<<1;//001000

#10 pa=pa<<1;//010000

#10 pa=pa<<1;//100000

#10;

end

Endmodule

//74HC08代码-与

module hc08(a,b,y);

input[4:1] a,b;

output[4:1] y;

reg[4:1] y;

always@(a,b)

y=a&b;

endmodule

//74HC08测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc08();

reg[4:1] pa,pb;

wire[4:1] y;

hc08 test74hc08(pa,pb,y);

initial

begin

pa=4'b0000;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

pa=4'b1111;pb=4'b0001;

#10;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10;

end

endmodule

//74HC32代码-或

module hc32(a,b,y);

input[4:1] a,b;

output[4:1] y;

reg[4:1] y;

always@(a,b)

y=a|b;

endmodule

//74HC32测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc32();

reg[4:1] pa,pb;

wire[4:1] y;

hc32 test74hc32(pa,pb,y);

initial

begin

pa=4'b0000;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10;

pa=4'b1111;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10;

end

endmodule

//74HC86代码-异或

module hc86(a,b,y);

input[4:1] a,b;

output[4:1] y;

reg[4:1] y;

always@(a,b)

y=a^b;

endmodule

//74HC86测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc86();

reg[4:1] pa,pb;

wire[4:1] y;

hc86 test74hc86(pa,pb,y);

initial

begin

pa=4'b0000;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10;

pa=4'b1111;pb=4'b0001;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10 pb=pb<<1;

#10;

end

endmodule

- 第一次仿真结果（截图，注明对应的门电路）。（将波形窗口背景设为白色，调整窗口至合适大小，使波形能完整显示，对窗口截图。后面实验中的仿真使用相同方法处理）

74HC00

74HC02

74HC04

74HC08

74HC32

74HC86

3、综合结果（截图，注明对应的门电路）。（将相关窗口调至合适大小，使RTL图能完整显示，对窗口截图，后面实验中的综合使用相同方法处理）

74HC00

74HC02

74HC04

74HC08

74HC32

74HC86

4、第二次仿真结果（综合后）（截图，注明对应的门电路）。回答输出信号是否有延迟，延迟时间约为多少？

74HC00

74HC02

74HC04

延迟了0.3ns

74HC08

延迟了0.3ns

74HC32

延迟了0.3ns

74HC86

延迟了0.3ns

5、第三次仿真结果（布局布线后）（截图，注明对应的门电路）。回答输出信号是否有延迟，延迟时间约为多少？分析是否有出现竞争冒险。

74HC00

74HC02

74HC04

延迟6.631ns

74HC08

延迟5.782ns

74HC32

延迟6.402ns

74HC86

延迟6.955ns

6、烧录验证：典型实验数据拍照、录像（课堂给老师检查，课后全班统一刻光盘）。

组合逻辑电路

一、实验目的

1、了解基于Verilog的组合逻辑电路的设计及其验证。

2、熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

3、熟悉实验箱的使用和程序下载（烧录）及测试的方法。

4、学习针对实际组合逻辑电路芯片74HC148、74HC138、74HC153、74HC85、74HC283、74HC4511进行VerilogHDL设计的方法。

二、实验环境及仪器

1、Libero仿真软件。

2、数字逻辑与系统设计实验箱。

3、Actel A3P060 FPGA芯片及Flash Pro5烧录器。

三、实验内容

1、掌握Libero软件的使用方法。

2、进行针对74系列基本组合逻辑电路的设计，并完成相应的仿真实验。

3、参考教材中相应章节的设计代码、测试平台代码（可自行编程），完成74HC148、74HC138、74HC153、74HC85、74HC283、74HC4511相应的设计、综合及仿真。

4、74HC85测试平台的测试数据要求：进行比较的A、B两数，分别为本人学号的末两位，如“89”，则A数为“1000”，B数为“1001”。若两数相等，需考虑级联输入（级联输入的各种取值情况均需包括）；若两数不等，则需增加一对取值情况，验证A、B相等时的比较结果。

5、74HC4511设计成扩展型的，即能显示数字0~9、字母a~f（此部分暂时不用烧录）。

6、提交针对74HC148、74HC138、74HC153、74HC85、74HC283、74HC4511的综合结果，以及相应的仿真结果。

四、实验结果和数据处理

1、所有模块及测试平台代码清单

//74HC148代码

module hc148(EI,In,Out,GS,EO);

input[7:0] In;

input EI;

output[2:0] Out;

output GS,EO;

reg[2:0] Out;

reg GS,EO;

integer I;

always@(EI or In)

if(EI)

begin

Out=3'b111;GS=1;EO=1;

end

else

if(In==8'b11111111)

begin

Out=3'b111;GS=1;EO=0;

end

else

begin

for(I=0;I<8;I=I+1)

begin

if(~In[I])

begin

Out=~I;GS=0;EO=1;

end

end

end

endmodule

//74HC148测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc148();

reg ei;

reg[7:0] turn;

wire[7:0]in=~turn;

wire[2:0] out;

wire eo,gs;

hc148 test74hc148(ei,in,out,eo,gs);

initial

begin

ei=1;turn=8'b1;

repeat(8)

#10 turn=turn<<1;

ei=0;turn=8'b1;

repeat(8)

#10 turn=turn<<1;

end

endmodule

//74HC138代码

//74HC138测试平台代码

//74HC153代码

module hc153(DateOut,DateIn,Sel,Enable);

input[3:0]DateIn;

input[1:0]Sel;

input Enable;

output reg DateOut;

always@(Enable or Sel or DateIn)

if(Enable)  DateOut=0;

else DateOut=DateIn[Sel];

endmodule

//74HC153测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc153();

wire out;

reg[3:0]in;

reg[1:0]sel;

reg ei;

hc153 test74hc153(out,in,sel,ei);

initial

begin

ei=0;sel=0;in=4'b1010;

repeat(4)

#10 sel=sel+1;

ei=1;sel=0;in=4'b1010;

repeat(4)

#10 sel=sel+1;

end

endmodule

//74HC85代码

module hc85(A,B,I,Q);

input[3:0] A,B;

input[2:0] I;

output[2:0] Q;

integer i;

reg[2:0] Q;

always@(A,B,I)

begin

if(A==B)

begin

if(I[1]) Q=3'b010;

else if(I==3'b000) Q=3'b101;

else if(I==3'b001) Q=3'b001;

else if(I==3'b100) Q=3'b100;

else if(I==3'b101) Q=3'b000;

end

else

begin

for(i=0;i<4;i=i+1)

if(A[i]>B[i]) Q=3'b100;

else if(A[i]<B[i]) Q=3'b001;

end

end

endmodule

//74HC85测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc85();

reg[3:0] a,b;

reg[2:0] i;

wire[2:0] q;

hc85 test74hc85(a,b,i,q);

initial

begin

a=4'b1111;b=4'b0111;

#10 a=4'b0111;b=4'b1111;

#10 a=4'b0100;b=4'b0011;

#10 a=4'b0000;b=4'b0111;

#10 a=4'b0010;b=4'b0001;

#10 a=4'b0000;b=4'b0011;

#10 a=4'b0001;b=4'b0000;

#10 a=4'b0000;b=4'b0001;

#10 b=4'b0000;i=3'b000;

#10 i=3'b001;

#10 i=3'b100;

#10 i=3'b101;

#10 i=3'b111;

#10 i=3'b110;

#10 i=3'b010;

#10 i=3'b011;

end

endmodule

//74HC283代码

module HC283(DateA,DateB,Cin,Sum,Cout);

input [3:0]DateA,DateB;

input Cin;

output [3:0]Sum;

output Cout;

reg [4:0]Buf;

assign{Cout,Sum}=Buf;

always@(DateA or DateB or Cin)

Buf=DateA+DateB+Cin+5'd0;

endmodule

//74HC283测试平台代码

`timescale 1ns/100ps

module test_283;

reg [3:0]a, b;

reg cin;

wire [3:0]sum;

wire cout;

HC283 u(a, b, cin, sum, cout);

initial

begin

a=0; b=0;

repeat(10)

begin

#10 a=$random; b=$random;

end

end

initial

begin

cin=0;

#50 cin=1;

end

endmodule

//74HC4511代码

module hc4511(Out,In,LE,BI_N,LT_N);

output[7:0] Out;

input[3:0] In;

input  LE,BI_N,LT_N;

reg [7:0]Buf;

assign Out=Buf;

always@(In or LE or BI_N or LT_N)

begin

if(!LT_N)  Buf=8'b11111111;

else if(!BI_N)  Buf=8'b00000000;

else if(LE)   Buf=Buf;

else

case(In)

4'd0:Buf=8'b00111111;

4'd1:Buf=8'b00000110;

4'd2:Buf=8'b01011011;

4'd3:Buf=8'b01001111;

4'd4:Buf=8'b01100110;

4'd5:Buf=8'b01101101;

4'd6:Buf=8'b01111101;

4'd7:Buf=8'b00000111;

4'd8:Buf=8'b01111111;

4'd9:Buf=8'b01101111;

4'd10:Buf=8'b01110111;

4'd11:Buf=8'b01111100;

4'd12:Buf=8'b00111001;

4'd13:Buf=8'b01011110;

4'd14:Buf=8'b01111001;

4'd15:Buf=8'b01110001;

default:;

endcase

end

endmodule

//74HC4511测试平台代码

`timescale 1ns/100ps

module testhc4511;

reg [3:0]in;

wire [7:0]out;

reg LE, BI_N, LT_N;

hc4511 test74hc4511(out, in, LE, BI_N, LT_N);

initial

begin

LE=0; BI_N=0; LT_N=1;

in=0;

#20 BI_N=1;

repeat(16)

#20 in=in+1;

end

endmodule

2、第一次仿真结果（截图，注明对应的模块）

74HC148

74HC153

74HC85

74HC283

74HC4511

3、综合结果（截图，注明对应的模块）

74HC148

74HC153

74HC85

74HC283

74HC4511

4、第二次仿真结果（综合后）（截图，注明对应的模块）。回答输出信号是否有延迟，延迟时间约为多少？

74HC148

延迟300ps

74HC153

延迟0.5ns

74HC85

延迟0.61ns

74HC283

延迟400ps

74HC4511

延迟500ps

5、第三次仿真结果（布局布线后）（截图，注明对应的模块）。回答输出信号是否有延迟，延迟时间约为多少？分析是否有出现竞争冒险。

74HC148

延迟6689ps

74HC153

延迟8.219ns

74HC85

延迟14497ps

74HC283

延迟9753ps

74HC4511

延迟11092ps

6、烧录验证：典型实验数据拍照、录像（课堂给老师检查，课后全班统一刻光盘）。

时序逻辑电路

一、实验目的

1、了解基于Verilog的时序逻辑电路的设计及其验证。

2、熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

3、熟悉实验箱的使用和程序下载（烧录）及测试的方法。

4、学习针对实际时序逻辑电路芯片74HC74、74HC112、74HC194、74HC161进行VerilogHDL设计的方法。

二、实验环境及仪器

1、Libero仿真软件。

2、数字逻辑与系统设计实验箱。

3、Actel A3P060 FPGA芯片及Flash Pro5烧录器。

三、实验内容

1、熟练掌握Libero软件的使用方法。

2、进行针对74系列时序逻辑电路的设计，并完成相应的仿真实验。

3、参考教材中相应章节的设计代码、测试平台代码（可自行编程），完成74HC74、74HC112、74HC161、74HC194相应的设计、综合及仿真。

4、提交针对74HC74、74HC112、74HC161、74HC194的综合结果，以及相应的仿真结果。

四、实验结果和数据处理

1、所有模块及测试平台代码清单

//74HC74代码

module hc74(Sn,Rn,clk,D,Q,Qn);

input Sn,Rn,clk,D;

output Q,Qn;

reg Q,Qn;

always@(posedge clk,negedge Sn,negedge Rn)

begin

case({Sn,Rn})

'b01: begin Q=1;Qn=0;end

'b10: begin Q=0;Qn=1;end

'b00: begin Q=1;Qn=1;end

'b11: begin Q=D;Qn=~D;end

endcase

end

endmodule

//74HC74测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc74();

reg s, r, clk, d;

wire q, qn;

hc74 test74hc74(s, r, clk, d, q, qn);

task clock;

repeat(10)

begin

d = 0;  #3;

d = 1;  #3;

end

endtask

always

begin

clk = 0;#2;

clk = 1;#2;

end

initial

begin

s = 0;r = 1;clock;

#5  s = 1;r = 0;clock;

#5  s = 0;r = 0;clock;

#5  s = 1;r = 1;clock;

end

endmodule

//74HC112代码

module hc112(Sn,Rn,clk,J,K,Q,Qn);

input Sn,Rn,clk,J,K;

output Q,Qn;

reg Q,Qn;

always@(negedge clk,negedge Sn,negedge Rn)

begin

case({Sn,Rn})

2'b01:Q<=1,Qn<=0;

2'b10:Q<=0,Qn<=1;

2'b00:Q<=1,Qn<=0;

2'b11:

begin

case({J,K})

2'b00:Q<=Q,Qn<=Qn;

2'b01:Q<=0,Qn<=1;

2'b10:Q<=1,Qn<=0;

2'b11:Q<=~Q,Qn<=~Qn;

endcase

end

endcase

end

endmodule

//74HC112测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testhc112();

reg sn, rn, clk, j, k;

wire q, qn;

hc112 test74hc112(sn, rn, clk, j, k, q, qn);

always

#5 clk = ~clk;

task clock;

repeat(3)

begin

j = 0;k = 1;#20;

j = 1;k = 0;#20;

j = 0;k = 0;#20;

j = 1;k = 1;#20;

end

endtask

initial

begin

clk = 0;

sn=0;rn=0;clock;

sn=0;rn=1;clock;

sn=1;rn=0;clock;

sn=1;rn=1;clock;

end

endmodule

//74HC161代码

module HC161(MR,CP,CEP,CET,PE,D,Q,TC);

input MR,CP,CEP,CET,PE;

input [3:0]D;

output [3:0]Q;

output TC;

reg [3:0]Q;

assign TC = &{CET, Q};

always @(negedge MR, posedge CP) begin

if(!MR)

Q<=0;

else if(CEP & CET & PE)

Q<=Q+1;

else if(!PE)

Q<=D;

end

endmodule

//74HC161测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module bench;

reg CP,CEP,CET,a,PEN;

reg [3:0]Dn;

wire TC;

wire [3:0]Qn;

HC161 test(a,CP,CEP,CET,PEN,Dn,Qn,TC);

parameter clock_period=20;

always #(clock_period/2) CP=~CP;

initial

begin

CP=0;

CEP=1; CET=1; a=0; PEN=0;

#10 a<=1;

#10 Dn<='b0010;

end

always @(negedge CP) begin

if(Qn=='b1111) begin

#10 a<=0;

#10 Dn<=0;

end

if(Qn=='b0010) PEN<=1;

end

endmodule

//74HC194代码

module HC194(MR,S,Clk,D_SR,D_SL,D,Q);

input MR,Clk,D_SR,D_SL;

input[1:0] S;

input[0:3] D;

output[0:3] Q;

reg[0:3] Q;

always @(posedge Clk)

begin

if(~MR) Q=0;

else

begin

case(S)

1:Q={D_SR,Q[0:2]};

2:Q={Q[1:3],D_SL};

3:Q=D;

default: Q=Q;

endcase

end

end

endmodule

//74HC194测试平台代码

`timescale 1ns/1ns

module testbench();

reg mr,clk,d_sr,d_sl;

reg[1:0] s;

reg[0:3] d;

wire[0:3] q;

HC194 hc194(mr,s,clk,d_sr,d_sl,d,q);

initial

begin

mr=0;

#20 mr=1;

end

initial

begin

s=3; d=4'b1011;

repeat(6)

begin

#50 s=$random;

end

end

initial

begin

clk=0;

repeat(60)

#5 clk=~clk;

end

initial

begin

d_sr=0; d_sl=1;

repeat(6)

begin

d_sr=$random; d_sl=$random;

end

end

endmodule

2、第一次仿真结果（截图，注明对应的模块）

74HC74

74HC112

74HC161

74HC194

3、综合结果（截图，注明对应的模块）

74HC74

74HC112

74HC161

74HC194

4、第二次仿真结果（综合后）（截图，注明对应的模块）。

74HC74

延迟400ps

74HC112

74HC161

74HC194

5、第三次仿真结果（布局布线后）（截图，注明对应的模块）。

74HC74

74HC112

74HC161

74HC194

6、烧录验证：典型实验数据拍照、录像（课堂给老师检查，课后全班统一刻光盘）。

综合实验

一、实验目的

1、进一步熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

2、熟悉利用EDA工具中的图形化设计界面进行综合设计。

3、熟悉芯片烧录的流程及步骤。

4、掌握分析问题、解决问题的综合能力，通过EDA工具设计出能解决实际问题的电路。

二、实验环境

1、Libero仿真软件。

2、数字逻辑与系统设计实验箱。

3、Actel A3P060 FPGA芯片及Flash Pro5烧录器。

三、实验内容

按老师要求在以下题目中选做，并按要求完成实验报告。

综合实验1——编码器扩展实验：当按下小于等于9的按键后，显示数码管显示数字，当按下大于9的按键后，显示数码管不显示数字。若同时按下几个按键，优先级别的顺序是9到0。本实验需要两个编码器74HC148、一个数码显示译码器74HC4511、一个共阴极8段显示数码管LN3461Ax和一个数值比较器74HC85。利用Libero SmartDesign图形化设计工具，采用图文混合设计方法进行设计。

综合实验2——译码器扩展实验：设计一个电路，通过改变输入，令显示数码管的4个数位轮流显示数字。本实验需要一个3-8译码器74HC138、一个数码显示译码器74HC4511、一个共阴极8段显示数码管LN3461Ax。将译码器74HC138的输入显示在数码管LN3461Ax上，并利用译码器74HC138的输出控制数码显示译码器74HC4511的工作（、或LE中任一个）。

综合实验3——有符号比较器实验：设计一个电路，比较两个8位有符号数的大小，判定是否满足大于等于的关系。方法：直接利用Libero工具提供的比较器IP核，实现一个有符号比较器。

综合实验4——4位有符号二进制加法器。

综合实验5——二——十进制码转换电路：设计一个能实现8位二进制码转换为12位8421BCD码的电路。

综合实验6——利用状态机实现一个简单自动售货机控制电路（顶层结构框图如图7-23）。该电路有两个投币口（1元和5角），商品2元一件，不设找零。In[0]表示投入5角，In[1]表示投入1元，D_out表示是否提供货品。分别用Mealy和Moore型实现。

综合实验7——与寄存器结合的有限状态机：将寄存器逻辑（利用时钟信号同步进行赋值）与Mealy或Moore状态机组合起来，可以得出两种解决方案。

综合实验8——跑马灯：设计要求：共8个LED灯连成一排，用以下3种模式来显示，模式选择使用两个按键进行控制。

① 模式1：先点亮奇数灯，即1、3、5、7灯亮，然后偶数灯，即2、4、6、8灯亮，依次循环，灯亮的时间按时钟信号的二分频设计。

② 模式2：按照1、2、3、4、5、6、7、8的顺序依次点亮所有灯；然后再按1、2、3、4、5、6、7、8的顺序依次熄灭所有灯，间隔时间按时钟信号的八分频设计。

③ 模式3：按照1/8、2/7、3/6、4/5的顺序依次点亮所有灯，每次同时点亮两个灯；然后再按1/8、2/7、3/6、4/5的顺序熄灭相应灯，每次同时熄灭两个灯，灯亮的时间按时钟信号的四分频设计。

④ 模式4：自行设计。

综合实验9——四位数码管扫描显示电路的设计

设计要求：共4个数码管，连成一排，要求可以显示其中任意一个数码管。具体要求如下：

① 依次选通4个数码管，并让每个数码管显示相应的值，其结果由相应输入决定（通过扩展板按键输入）。

② 要求能在实验箱上演示出数码管的动态显示过程。必须使得4个选通信号DIG1、DIG2、DIG3、DIG4轮流被单独选通，同时，在段信号输入口加上希望在对应数码管上显示的数据，这样随着选通信号的变化，才能实现扫描显示的目的。

综合实验10——交通灯控制器

设计要求：实现一个常见的十字路口交通灯控制功能。一个十字路口的交通灯一般分为两个方向，每个方向具有红灯、绿灯和黄灯三种。实现一个常见的十字路口交通灯控制功能，具体要求如下：

① 十字路口包含A、B两个方向的车道。A方向放行一分钟（绿55秒，黄5秒），同时B方向禁行（红60秒）；然后A方向禁行1分钟（红60秒），同时B方向放行（绿55秒，黄5秒），示意图如图5-56所示。依此类推，循环往复。

② 实现正常的倒计时功能，用两组数码管作为A和B两个方向的倒计时显示。

③ 系统时钟1KHz。

综合实验11——键盘扫描器和编码器

设计要求：

① 检测是否有按键按下；

② 确定按键的位置；

③ 生成唯一按键编码；

④ 在数码管上显示相应的按键内容。

- 实验结果和数据处理

综合实验4——4位有符号二进制加法器。

代码：

module Add_prop_gen(sum,c_out,a,b,c_in,shiftedcarry);

output[3:0] sum;

output[4:0] shiftedcarry;

output c_out;

input[3:0]a,b;

input c_in;

reg[3:0]carrychain;

wire[3:0] g=a&b;

wire[3:0] p=a^b;

always@(a,b,c_in,p,g)

begin:carry_generation

integer i;

carrychain[0]=g[0]+(p[0]&c_in);

for(i=1;i<=3;i=i+1)

carrychain[i]=g[i]|(p[i]&carrychain[i-1]);

end

wire[4:0]shiftedcarry={carrychain,c_in};

wire[3:0]sum=p^shiftedcarry;

wire c_out=shiftedcarry[4];

endmodule

module mux2(D0,D1,Sel0,Result);

input D0,D1,Sel0;

output Result;

reg Result;

always@(D0,D1,Sel0)

begin

if(Sel0)

Result=D1;

else Result=D0;

end

endmodule

测试平台：

`timescale 1ns/10ps

module testbench;

reg[3:0] ina,inb;

reg cin;

wire s3,s2,s1,s0,cout;

wire[3:0]sum;

assign sum={s3,s2,s1,s0};

adder4_of2 testadder(.a(ina),.b(inb),.c_in(cin),.S3(s3),.S2(s2),.S1(s1),.S0(s0),.c_out(cout));

initial

begin

ina=0;

repeat(200)

#40 ina=$random;

end

initial

begin

inb=0;

repeat(100)

#80 inb=$random;

end

initial

begin cin=0;#200 cin=1;end

endmodule

（1）SmartDesign的连线图

（2）功能仿真波形图

第一次

第二次

第三次

- （3）综合结果RTL图

- （4）引脚分配I/O Attribute Editor截图

综合实验10——交通灯控制器

设计要求：实现一个常见的十字路口交通灯控制功能。一个十字路口的交通灯一般分为两个方向，每个方向具有红灯、绿灯和黄灯三种。实现一个常见的十字路口交通灯控制功能，具体要求如下：

① 十字路口包含A、B两个方向的车道。A方向放行一分钟（绿55秒，黄5秒），同时B方向禁行（红60秒）；然后A方向禁行1分钟（红60秒），同时B方向放行（绿55秒，黄5秒），示意图如图5-56所示。依此类推，循环往复。

② 实现正常的倒计时功能，用两组数码管作为A和B两个方向的倒计时显示。

③ 系统时钟1KHz。

- 代码：

- module one_second_clk(Reset,Clk,Cout);

- input Reset,Clk;

- reg[9:0]Count;

- output reg Cout;

- always@(posedge Clk)

- if(Reset)

- begin Count=0;Cout=0;end

- else if(Count==999)

- begin Count=0;Cout=1;end

- else begin Count=Count+1;Cout=0;end

- endmodule

- module traffic_control(Clk,Reset,Done_NS,Done_EW,Red1,Yellow1,Green1,Red2,Yellow2,Green2,Sload_NS,Sload_EW,State_cnt);

- input Clk,Reset;

- input Done_NS,Done_EW;

- output Red1,Yellow1,Green1,Red2,Yellow2,Green2;

- output Sload_NS,Sload_EW;

- output[3:0]State_cnt;

- parameter S0=4'b0001,S1=4'b0010,S2=4'b0100,S3=4'b1000;

- reg[3:0]current_state,next_state;

- reg Red1,Yellow1,Green1,Red2,Yellow2,Green2;

- reg Sload_NS,Sload_EW;

- assign State_cnt=current_state;

- always@(posedge Clk,posedge Reset)

- begin

- if(Reset)current_state<=S0;

- else current_state<=next_state;

- end

- always@(current_state,Done_NS,Done_EW)

- begin:fsmtr

- case(current_state)

- S0:begin

- if(Done_NS)next_state<=S1;

- else next_state<=S0;

- end

- S1:begin

- if(Done_NS)next_state<=S2;

- else next_state<=S1;

- end

- S2:begin

- if(Done_EW)next_state<=S3;

- else next_state<=S2;

- end

- S3:begin

- if(Done_EW)next_state<=S0;

- else next_state<=S3;

- end

- default:next_state<=S0;

- endcase

- end

- always@(*)

- begin

- Sload_NS<=1'b0;

- Sload_EW<=1'b0;

- case(current_state)

- S0:begin

- Green1<=1'b1;Yellow1<=1'b0;Red1<=1'b0;

- Green2<=1'b0;Yellow2<=1'b0;Red2<=1'b1;

- if(Done_NS)

- begin

- Sload_NS<=1'b1;

- end

- end

- S1:begin

- Green1<=1'b0;Yellow1<=1'b1;Red1<=1'b0;

- Green2<=1'b0;Yellow2<=1'b0;Red2<=1'b1;

- if(Done_NS)

- begin

- Sload_NS<=1'b1;

- Sload_EW<=1'b1;

- end

- end

- S2:begin

- Green1<=1'b0;Yellow1<=1'b0;Red1<=1'b1;

- Green2<=1'b1;Yellow2<=1'b0;Red2<=1'b0;

- if(Done_EW)

- begin

- Sload_EW<=1'b1;

- end

- end

- S3:begin

- Green1<=1'b0;Yellow1<=1'b0;Red1<=1'b1;

- Green2<=1'b0;Yellow2<=1'b1;Red2<=1'b0;

- if(Done_EW)

- begin

- Sload_NS<=1'b1;

- Sload_EW<=1'b1;

- end

- end

- default:begin

- Green1<=1'b1;Yellow1<=1'b0;Red1<=1'b0;

- Green2<=1'b0;Yellow2<=1'b0;Red2<=1'b1;

- Sload_NS<=1'b1;

- Sload_EW<=1'b1;

- end

- endcase

- end

- endmodule

- module timer_EW(Clk,Reset,Ld,En,State,Q_EW,Done_EW);

- input Clk,Reset,Ld,En;

- input[3:0]State;

- output[7:0]Q_EW;

- output Done_EW;

- reg[7:0] Q_EW;

- parameter red_EW=8'h3b,green_EW=8'h36,yellow_EW=8'h04;

- parameter St0=4'b0001,St1=4'b0010,St2=4'b0100,St3=4'b1000;

- assign Done_EW=~(|Q_EW)&&En;

- always@(posedge Clk)

- if(Reset)Q_EW<=green_EW;

- else if(Ld)

- case(State)

- St0:Q_EW<=8'h00;

- St1:Q_EW<=green_EW;

- St2:Q_EW<=yellow_EW;

- St3:Q_EW<=red_EW;

- default:Q_EW<=8'h00;

- endcase

- else if(En)Q_EW<=Q_EW-1;

- endmodule

- module timer_NS(Clk,Reset,Ld,En,State,Q_NS,Done_NS);

- input Clk,Reset,Ld,En;

- input[3:0]State;

- output[7:0]Q_NS;

- output Done_NS;

- reg[7:0] Q_NS;

- parameter red_NS=59,green_NS=54,yellow_NS=4;

- parameter St0=4'b0001,St1=4'b0010,St2=4'b0100,St3=4'b1000;

- assign Done_NS=(Q_NS==0)&&En;

- always@(posedge Clk)

- if(Reset)Q_NS<=green_NS;

- else if(Ld)

- case(State)

- St0:Q_NS<=yellow_NS;

- St1:Q_NS<=red_NS;

- St2:Q_NS<=8'h00;

- St3:Q_NS<=green_NS;

- default:Q_NS<=8'h00;

- endcase

- else if(En)Q_NS<=Q_NS-1;

- endmodule

module BIN_to_BCD(Data,Units,Tens,Hundreds);

input[7:0]Data;

output[3:0]Units;

output[3:0]Tens;

output[3:0]Hundreds;

reg[3:0]Units,Tens,Hundreds;

reg[7:0]dat_r;

always@(Data)

begin

dat_r=Data;

Hundreds=dat_r/100;

Tens=(dat_r-Hundreds*100)/10;

Units=dat_r%10;

end

endmodule

module dymamic_led(seg,sl,Clk,Reset,DataA,DataB,DataC,DataD);

output[7:0]seg;

output[3:0]sl;

input Clk,Reset;

input[3:0]DataA,DataB,DataC,DataD;

reg[7:0]seg_reg;

reg[3:0]sl_reg,disp_dat;

reg[1:0]count;

assign seg=seg_reg;

assign sl=sl_reg;

always@(posedge Clk,posedge Reset)

begin

if(Reset)count=0;

else count=count+1;

end

always@(*)

begin

case(count)

2'b00:begin

disp_dat=DataA;

sl_reg=4'b1110;

end

2'b01:begin

disp_dat=DataB;

sl_reg=4'b1101;

end

2'b10:begin

disp_dat=DataC;

sl_reg=4'b1011;

end

2'b11:begin

disp_dat=DataD;

sl_reg=4'b0111;

end

endcase

end

always@(disp_dat)

begin

case(disp_dat)

4'h0:seg_reg=8'h3f;

4'h1:seg_reg=8'h06;

4'h2:seg_reg=8'h5b;

4'h3:seg_reg=8'h4f;

4'h4:seg_reg=8'h66;

4'h5:seg_reg=8'h6d;

4'h6:seg_reg=8'h7d;

4'h7:seg_reg=8'h07;

4'h8:seg_reg=8'h7f;

4'h9:seg_reg=8'h67;

4'ha:seg_reg=8'h77;

4'hb:seg_reg=8'h7c;

4'hc:seg_reg=8'h3c;

4'hd:seg_reg=8'h5e;

4'he:seg_reg=8'h79;

4'hf:seg_reg=8'h71;

endcase

end

endmodule

测试平台：

`timescale 1ns/1ns

module tb_fsm_cnt;

reg clk,reset;

wire[7:0]seg;

wire[3:0]sl;

wire red1,green1,yellow1,red2,green2,yellow2;

parameter DELY=20;

always#(DELY/2)clk=~clk;

core_traffic tb(.Red1(red1),.Red2(red2),.Reset(reset),.Clk(clk),.Green1(green1),.Green2(green2),.Yellow1(yellow1),.Yellow2(yellow2),.seg(seg),.sl(sl));

initial

begin

clk=0;reset=0;

#(DELY*2)reset=1;

#DELY reset=0;

#(DELY*500000) $finish;

end

endmodule

（1）SmartDesign的连线图

- （2）功能仿真波形图

- 第一次

- 第二次

- 第三次

- （3）综合结果RTL图

- （4）引脚分配I/O Attribute Editor截图